Технічне завдання №2 до тендеру №2

із закупівлі спеціалізованого технічного обладнання

Специфікація обладнання:

| № | Найменування обладнання | Технічні характеристики (мають бути не нижчими ніж вказано) | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний 3D-сканер Artec Eva або еквівалент. | Необхідні характеристики: Тип сканера – портативний; 3D роздільна здатність, не гірше: 0,2 мм; 3D точність, не гірше: 0,1 мм; Точність в залежності від відстані, не гірше: 0,4 мм/м; Режим HD: Так; Подвійний трекінг: по текстурі та геометрії – Так; Алгоритм обробки даних: на базі геометрії та текстури; Джерело світла: лампа спалах (не лазер); Робоча відстань, не менше: 0,75 м; Лінійне поле зору на ближній відстані, В × Ш, не менше мм: 214 × 148; Лінійне поле зору на дальній відстані, В × Ш, не менше мм: 536 × 371; Кутове поле зору, В × Ш, не менше: 30° × 21°; Зона захоплення об’єму, не менше: 61 000 см3; Частота відео зйомки, не менше: 14 кадр/с; Час експонування не гірше: 0,0002 с; Швидкість збору даних, не менше: 16 млн точок/с; Зчитування текстури: так; Роздільна здатність текстури, не гірше: 1,3 Мп; Передача кольору не гірше: 24 bbp; Багатоядерна обробка даних: так; Розміри, В × Г × Ш, не більше мм: 262 × 158 × 63; Вага, не більше: 1 кг; Джерело живлення: мережевий адаптер Напруга живлення адаптеру: ~220 - 240 В 50 Гц Енергоспоживання: 12 В, 48 Вт; Інтерфейс: 1 × USB 2.0 (сумісний з USB 3.0); Спеціалізоване програмне забезпечення для роботи зі сканером має забезпечувати: - Збирання, обробку, вирівнювання та перетворення у 3D-модель (сітку) даних отриманих зі сканера, можливість спрощення сітки та видалення зайвих елементів (опори, столи та ін.); - Можливість вписування та створення примітивів, виконання булевих операцій з 3D-моделями (сітками); - Можливість накладання фототекстури на моделі (сітки), - Створення 3D-моделей за допомогою фото та відео об’єкта або сцени за допомогою алгоритмів ШІ-фотограметрії; - Можливість порівняння відсканованих даних з CAD-моделлю та виведення кольорової карти відхилень; - Мова інтерфейсу програмного забезпечення – Українська; - Формат експорту 3D-моделі: OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY; - Формат експорту вимірювань: CSV, DXF, XML; Комплект поставки сканера має включати: - Портативний 3D-сканер; - Мережевий адаптер; - Спеціалізоване програмне забезпечення – 1 довічна ліцензія; - Коробка для транспортування – ударостійка, з м’якими вставками, силікагель для захисту від вологи. - Інструкція з експлуатації українською або англійською мовами; - Технічний паспорт сканера. | 1 |

Не технічні вимоги:

1. Обладнання, що пропонується учасником тендеру, має бути вироблене не в білорусі та російській федерації та не експортоване звідти.

2. Постачальник повинен надати гарантійне обслуговування в Україні. Якщо інше не зазначено у технічній документації, усе обладнання повинно мати гарантію дванадцять (12) місяців від дати його доставки та приймання.

3. У комплект поставки сканера має бути включене спеціалізоване програмне забезпечення - «ArtecStudio 20 Professional» або еквівалент.

4. Обов’язково, до комплекту поставки має бути включені: технічний паспорт, інструкція по використанню обладнання (на українській мові), гарантійний талон зі списком сервісних центрів.

5. В разі, якщо запропоноване учасником обладнання має відмінності характеристик від вимог замовника, така пропозиція може бути розглянута за умови надання порівняльної таблиці відповідності запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника. До таблиці можуть бути внесені коментарі чи/та пояснення учасника.

6. Учасник повинен здійснити первинне налаштування та організувати курс навчання з експлуатації 3D сканера та спеціалізованого програмного забезпечення на учбовій базі Замовника.

Місце постачання товару: INCOTERMS 2020 - DDP, м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 51/1. Контактна особа – Олександр Попов, тел.: +38(097)9412751. Доставка має бути врахована в ціні товару.